| DISTRIBUSI KE : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Bagian | NO | Bagian |
| 1. | Finishgoods | 2. | Incoming Warehouse |

| Dibuat | Diperiksa | Disetujui |
| --- | --- | --- |
| Komarudin | Iim Mulyati | Matthew Kim |

- Tujuan

Untuk memastikan penggunaan forklift di area produksi aman sesuai dengan prosedur

2  Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi proses angakat angkut barang diarea PT. Quty karunia

- Referensi

_

- Definisi

Forklift merupakan alat material handling, berupa kendaraan seperti truk kecil yang dikendarai oleh operator dan digunakan untuk mengangkat, menurunkan, dan memindahkan barang khususnya untuk barang-barang berat baik indoor maupun outdoor

- Tanggung Jawab

5.1	Supervisor dan Leader Finishgoods bertanggung jawab secara keseluruhan atas proses kerja yang terdapat di Finishgoods

- Prosedur

  - Cara Menggunakan Forklift

    - Memahami letak bagian-bagian dan fungsi handle serta tombol pada forklift, seperti handle untuk menaikan dan menurunkan fork atau garpu, handle untuk gigi 1 dan gigi 2, tombol lampu sein, rem tangan, tombol stater, handle gas, handle rem, dan handle kopling.

    - Pastikan operator sudah memakai alat pelindung diri untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan (helm, sepatu dan rompi)

    - Pastikan bahwa keadaan forklift, mesin forklift, bahan bakar, dan keadaan ban baik sehingga siap digunakan

    - Nyalakan mesin forklift

    - Tangan kiri memegang tombol manuver yang ada di stir dan tangan kanan memegang handle untuk garpu

    - Gunakan handle untuk menyesuaikan posisi garpu atau fork agar tidak mengganggu proses pengemudian forklift

    - Kemudikan forklift dengan hati-hati

    - Jika sudah selesai menggunakan forklift, maka parkirkanlah dengan benar ditempat aman atau yang telah disediakan

  - Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menjalankan forklift

    - Kapasitas forklift

pastikan beban yang diangkut sesuai kapasitas jangan sampai overload, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja ataupun kerusakan pada forklift

    - Mengenali barang yang akan diangkat

Apakah beban tersebut berat diatas, berbentuk silinder, atau yang lainnya. Dengan begitu operator forklift dapat memastikan teknik yang digunakaan saat pengoprasian forklift sesuai

    - Kondisi forklift

Perhatikan kondsi forklift dalam keadaan baik. Cek kondisi garpu, rem serta tuas lainnya, baterai dan mesin

    - Lihat kondisi jalan

Saat menajalankan forklift dengan membawa barang, operator forklift harus memperhatikan susana sekitar dengan melihat bentuk jalan, apakah menaik, menurun, dan tidak rata. Dan juga harus memeperhatikan orang sekitar yang berlalulalang. Setiap ada belokan ataupun keramaian jangan lupa untuk menyalakan klakson sebagai pertanda adanya proses pangangkutan barang menggunakan forklift dan juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja

  - Dasar Keselamatan Bekerja dengan Forklift

    - Gunakanlah sabuk pengaman, hal tersebut akan membuat Anda aman duduk di kursi di dalam kabin

    - Ketika memarkirkan Forklift, Garpu Forklift harus berada di posisi datar di lantai dengan kontrol diatur ke netral serta set rem parkir

    - Batas kecepatan forklift, di jalan utama pabrik adalah 20km/jam, jalan cabang 10km/jam, jalan gudang bahan kimia berbahaya dan bengkel produksi 5km/jam, dan batas kecepatan dalam ruangan adalah 5km/jam. Kecepatan forklift untuk mengangkut barang tidak boleh melebihi 5km/jam, dan kecepatan di persimpangan, pintu masuk bengkel, pintu masuk gudang, dan tikungan tajam tidak boleh melebihi 5km/jam

    - Ketika mengoperasikan forklift di tanjakan, beban harus selalu ada di sisi menanjak dari lereng. Mendorong maju ketika naik tanjakan serta mendorong mundur ketikan turun lereng

    - Sewaktu mengoperasikan forklift tanpa adanya beban di garpu forklift, maka jagalah posisi garpu forklift sekitar 4 hingga 6 Inchi dari lantai

    - Jangan sampai ada orang yang berjalan di bawah beban yang terangkat

    - Berhentilah ketika berada di sudut Blind Spot, guna memeriksa lalu lintas yang lainnya di area tersebut, termasuk memeriksa forklift serta pejalan kaki lainnya

    - Membunyikan klakson serta melihat-lihat terdapat pejalan kaki atau forklift lain atau tidaknya sebelum melanjutkan pengoperasian.

Selalu menyalakan lampu forklift dalam ruangan untuk dapat terlihat dari arah samping kiri atau kanan

    - Apabila membawa beban tinggi yang dapat menghalangi penglihatan anda ke depan, maka mengemudilah secara terbalik serta kepala mengarah berbalik.

    - Apabila beroperasi berdekatan dengan forklift lainnya, maka jagalah jarak dengan forklift lain supaya tidak terjadinya benturan atau tabrakan

    - Jangan sampai mengarahkan forklift ke arah belakang seseorang dimana orang tersebut tidak mengetahuinya bahwa terdapat forklift di belakangnya

- Dokumen Terkait

7.6 	QT-11-TCK01	 : Prosedur Finishgoods

- Daftar Riwayat Perubahan

| Revisi | Tanggal Terbit | Halaman Revisi dan Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12-10-2023 | Penambahan point baru 6.3.3 |
| 2 | 11-11-2024 | Perubahan di beberapa point 5.1, 6.1.2 dan penambahan di point 6.3 |